湖南平江军信环保有限公司环境信息公开表

2023年

单位基本信息

| 单位名称 | 湖南平江军信环保有限公司 | 统一社会信用代码 | 914306260516536503 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 湖南省平江县瓮江镇塔兴村水对组 | 地理位置 | 东经113.517165， 北纬28.734786 |
| 法定代表人 | 袁继雄 | 邮政编码 | 414500 |
| 环保负责人 | 陈芳波 | 联系电话 | 18975196345 |
| 行业类别 | 环境卫生管理 | 电子邮箱 | 652104489@qq.com |
| 成立时间 | 2012年7月 | 生产周期 | 365天/年 |
| 从业人数 | 17人 | 占地面积 | 188721.53平方米 |
| 单位简介 | 湖南平江军信环保有限公司（以下简称军信平江公司）于2012年7月31日成立，公司经营范围是城市固体废弃物处理场的建设、管理和运行，城市固体废弃物无害化、减量化、资源化处理;污水处理及其再生利用；市政污泥处处置；垃圾焚烧发电及电能、热能的综合利用；城市餐厨垃圾的收集、运输、处置服务；畜禽无害化处理；城市生活垃圾填埋气项目及生物质沼气发电项目建设、管理与运行；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，污污泥处置和污水处理项目的技术咨询与指导及运行调试与受托运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |  |  |

废水排放信息（2023年1月-12月）

| 排放口名称 | 污水排放口 |  |  | 排放口位置 | 位于渗滤液进场大门右侧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | WS-1001 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 设计处理废水总量 | 800吨/天 |  |  | 实际处理废水总量 | 320吨/天 |  |
| 执行的排放标准 | 《生活垃圾填埋污染物控制标准》 （GB/T16889-2008）表二 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续式排放 |  |
| 排放去向 | 汨罗江 |  |  | 受纳水体及功能划分 |  |  |
| 监测单位和方式 | 委托湖南昌源环境科技有限公司，手工监测； |  |  | 监测频次 | 手工监测，化学需氧量、氨氮、每日1次，其他水污染物每月1次。 |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 酸碱度 |  |
| 规定排放限值 | ≤100 mg/L | ≤25 mg/L | ≤40mg/L | ≤3mg/L， | 6-9 |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2023年1月13日 | 8 | 8.22 | 11.7 | 0.06 | 7.35 | 无 |
| 2023年2月23日 | 19 | 7.72 | 11.9 | 0.02 | 7.13 | 无 |
| 2023年3月23日 | 6 | 9.95 | 18.9 | 0.09 | 7.43 | 无 |
| 2023年4月26日 | 10 | 14.5 | 23.3 | 0.05 | 7.13 | 无 |
| 2023年5月19日 | 6 | 12.4 | 17.2 | 0.04 | 7.23 | 无 |
| 2023年6月08日 | 17 | 18.2 | 31.4 | 0.01 | 7.24 | 无 |
| 2023年7月12日 | 40 | 12.2 | 18.0 | 0.09 | 7.09 | 无 |
| 2023年8月12日 | 8 | 14.7 | 30.5 | 0 | 6.6 | 无 |
| 2023年9月14日 | 11 | 11.4 | 18 | 0.26 | 7.33 | 无 |
| 2023年10月14日 | 7 | 21.9 | 37.2 | 0.08 | 7.3 | 无 |
| 2023年11月18日 | 34 | 12.7 | 38.4 | 0.07 | 7.3 | 无 |
| 2023年12月23日 | 9 | 11.6 | 12.8 | 0.03 | 6.7 | 无 |

废气排放信息（2023年1-12月）

| 废气名称 |  | 厂界环境空气 |  |  | 执行的排放标准 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）二级新改扩建排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 |  | 委托湖南昌源环境科技有限公司，手工监测 |  |  | 监测频次 | 每季度一次 |  |  |
| 大气污染物名称 |  | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 |  |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 20 mg/m3 |  |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度 |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2023年2月25日 下风向（1） |  | 0.001 | 0.02 | <10 |  |  |  | 无 |
| 2023年2月25日 下风向（2） |  | 0.002 | 0.01 | <10 |  |  |  | 无 |
| 2023年5月22日 下风向（1） |  | 0 | 0.06 | <10 |  |  |  | 无 |
| 2023年5月22日 下风向（2） |  | 0 | 0.06 | 14 |  |  |  | 无 |
| 2023年8月28日 下风向（1） |  | 0.02 | 0.26 | 13 |  |  |  | 无 |
| 2023年8月28日 下风向（2） |  | 0.02 | 0.28 | 14 |  |  |  | 无 |
| 2023年10月27日 下风向（1） |  | 0.005 | 0.07 | ＜10 |  |  |  | 无 |
| 2023年10月27日 下风向（2） |  | 0.006 | 0.08 | 15 |  |  |  | 无 |

噪声排放信息（2023年1-12月）

| 执行的排放标准 | 厂界东侧执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）2类标准 厂界南侧执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）4类标准 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，连续排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 委托湖南昌源环境科技有限公司，手工监测 | 规定排放限值 | 厂界东侧昼间≤60分贝，夜间≤50分贝 厂界南侧昼间≤70分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2023年 2 月16 日 、厂界东侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 56 分贝，夜间 45 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年 2 月16 日 、厂界南侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 55 分贝，夜间 47 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年5月22日、厂界东侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 56 分贝，夜间 46 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年5月22日、厂界南侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 54 分贝，夜间 46 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年8月28日、厂界东侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 52 分贝，夜间 44 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年8月28日、厂界南侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 57 分贝，夜间 44 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年10月27日、厂界东侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 58 分贝，夜间 46 分贝； |
| 监测时间和地点 | 2023年10月27日、厂界南侧外1m处(平伍公路附近） | 实际监测数值 | 昼间 57 分贝，夜间 47 分贝； |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 运行时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | 渗滤液处理厂 | 1座 | 2012-5 | MBR（两级AO生化+超滤）+NF+RO | 200吨/天 | 224吨/天 | 24小时 | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 平江县生活垃圾无害化处理（一期）环境影响评价报告书和平江县生活垃圾无害化处理（一期）环境影响评价报告有关内容变更环境影响补充说明的意见 | 湖南省国际工程咨询中心/长沙振华环境保护开发有限公司 | 编写日期： 2010年3月 变更编写日期： 2010年4日 | 文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于《平江县生活垃圾无害化处理（一期）环境影响评价报告书的批复 | 岳阳市环境保护局 | 岳环评批 [2010]18号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于关于《平江县生活垃圾无害化处理（一期）项目负责验收的环境保护行政主管部门的意见 | 岳阳市环境保护局 | 岳环管验[2015]23号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 湖南省排污许可证 | 岳阳市生态环境局 | 914306260516536503001V | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《平江县生活垃圾卫生填埋场突发环境事件应急预案》（修订），于2020年 8月25日在平江县环境保护局备案， 备案编号：43062620200009